### Быстрая настройка принтеров GODEX серии RT2xx/RT7xx.

## Перед началом эксплуатации принтера внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя, которое находится на прилагающемся диске!

## Режим автоматического определения длины этикетки:

1) Проверьте расположение перемещаемого сенсора края этикетки, он должен находиться в верной позиции (попадать на бумагу).
2) Включите принтер, при этом, когда светодиод POWER загорится красным, нажмите и удерживайте клавишу FEED, не отпуская её.
3) После 3-х звуковых сигналов дождитесь когда светодиод POWER замигает Оранжевым, а STATUS будет гореть Оранжевым, отпустите клавишу FEED. 
4) Принтер войдет в режим калибровки, начнёт выдвигать вперед этикетленту сначала шагами по несколько миллиметров, и далее прогонит примерно 3 пустых этикетки и загорится зелёный светодиод готовности "POWER".

## Режим автоматического определения длины этикетки с помощью кнопки Calibration:

- Включите принтер.

- На задней панели нажмите кнопку Calibration и удерживайте 3 секунды. Принтер войдет в режим калибровки, начнёт выдвигать вперед этикетленту сначала шагами по несколько миллиметров, и далее прогонит пустую этикетку.

## Выбор режима печати (Термо / Термотрансферная печать).

Принтер может быть использован в одном из двух режимов печати:

Термо-печать: печать осуществляется на термоэтикетке (термобумаге)

Термо-трансферная печать: печать осуществляется на любой носитель с помощью красящей ленты (риббона) методом термопереноса.

Если для печати этикеток Вы используете программное обеспечение QLabel или GoLabel, задайте режим печати в настройках принтера в этом ПО. В этом случае выбирать режим с помощью описанной ниже процедуры нет необходимости.

Для переключения принтера из режима в режим воспользуйтесь след. последовательностью действий:

1) Включите принтер, когда светодиод POWER загорится красным, нажмите и удерживайте клавишу FEED.

2) Принтер издаст 3-и звуковых сигнала. Дождитесь, когда красным цветом замигает POWER, а STATUS загорится красным - принтер перейдет в режим Термопечати. Отпустите FEED.

Принтер автоматически напечатает “NOW IS DIRECT THERMAL (DT MODE)” – принтер в режиме термопечати.

3) Для переключения в термотрансферный режим выполните п.1, далее после 3-х звуковых сигналов дождитесь, когда POWER замигает оранжевым, а STATUS загорится красным – принтер перейдет в режим Термотрансферной печати.

Отпустите FEED. Принтер напечатает "NOW IS THERMAL TRANSFER (TT MODE)" - принтер в режиме термотрансферной печати.

Настройка интерфейса Ethernet осуществляется с помощью программы GoLabel. Описание настройки модуля Ethernet  можно скачать по следующей ссылке:   http://www.scancode.ru/files/item/3/742/

Для проверки принтера воспользуйтесь программой GoLabel  (Qlabel).

Если из этой программы печать идёт правильно, то проверьте настройки драйвера принтера и других программ!

ВНИМАНИЕ!

Подключение и отключение принтера от компьютера производится только при ОТКЛЮЧЕННОМ питании принтера!

Чистка печатающей головки принтера производится мягкой безворсовой фланелью с использованием специальных средств (как вариант допустим технический спирт) при ОТКЛЮЧЕННОМ питании принтера!

Для печати этикеток из программы 1С 7.7 используйте компоненту, имеющуюся на приложенном диске. Для печати из 1С версий 8.X – используйте Windows-драйверы для принтера.

## Сообщения об ошибках

| Цвет светодиода |  | Звуковой сигнал | Описание | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Power | Status |  |  |  |
|  | Красный | 4 сигнала дважды | Печатающая головка не на месте. | Откройте печатающую головку и снова плотно закройте. |
| Красный (Мигает) | Красный (Мигает) | Нет | Перегрев головки. | После того, как температура опустится до нормальной, принтер будет готов продолжать печатать. Светодиод перестанет мигать |
|  | Красный | 3 сигнала дважды | Не установлен рулон красящей ленты (Риббон). | При печати термотрансферным способом - установите новый рулон, либо переведите принтер в режим термопечати (Direct Thermal mode) или задайте этот режим в ПО, если необходимо печатать Термо-способом. |
|  |  |  | Кончилась лента (Ribbon) или не вращается валик ленты. | Установите новый рулон. |
|  | Красный | 2 сигнала дважды | Не обнаруживает бумагу.. | Убедитесь, что метка перемещаемого сенсора в правильной позиции (попадает в размеры этикетки), если датчик все еще не обнаруживает бумагу проведите процедуру Error: Reference source not found. Возможно включен Сенсор «на просвет» - выключите. См. Error: Reference source not found |
|  |  |  | Закончилась бумага | Замените этикетленту. |
|  | Красный | 2 сигнала дважды | Ненормальная подача бумаги | Возможные причины: кусок бумаги/этикетки застрял на валике протяжки, не может найти зазор/черную метку. Отрегулируйте в соответствии с используемым носителем печати. |
|  | Красный | 2 сигнала дважды | Переполнение памяти. Принтер печатает “Memory full” | Удалите ненужные данные из памяти |
|  | Красный | 2 сигнала дважды | Не может найти заданный при печати файл в памяти принтера Принтер печатает “Filename can not be found.” | Используйте команду “~X4”, чтобы напечатать все файлы и проверить существуют ли они, и нет ли ошибки в имени. |
|  | Красный | 2 сигнала дважды | Имя файла повторяется Принтер печатает “Filename is repeated.” | Измените имя файла и загрузите его снова |